特定工場における

公害防止組織の整備に関する法律

届出のしおり

「公害防止統括者・公害防止管理者・

公害防止主任管理者（大気編）」

大東市市民生活部環境課

１　公害防止統括者等の制度について

公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資することを目的とする「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」という法律があります。この法律では、公害を発生するおそれのある特定工場を設置している者に対し、公害防止管理者や公害防止主任管理者、公害防止統括者の選任・届出が義務付けられています。選任・届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合には罰則があります。

ここでは、大気汚染に関するものについて説明します。

職務等について

| 区分 | 選任の主旨とその職務 | 資格 | 選任が必要な工場 | 選任・死亡・解任したときの届出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公害防止統括者 | ①ばい煙発生施設の使用の方法の監視並びにばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。 ②ばい煙発生施設において発生し、大気中に排出されるばい煙の量の測定及び記録に関すること。 ③大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号）第十七条第一項に規定するばい煙発生施設又は特定施設についての事故時の措置およびばい煙に係る緊急時の措置に関すること | 事業の実施を統括管理する者（工場長等） | 常時使用する従業員数が21人以上の特定工場 | 事由が発生した日から30日以内 |
| 公害防止統括者の代理者 | 公害防止統括者が旅行、疾病、その他の事故によって職務を行うことが出来ない場合にその職務を行う。 |  |  |  |
| 公害防止管理者 | 使用する燃料又は原材料の検査、ばい煙の量の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項 ①使用する燃料または原材料の検査 ②ばい煙発生施設の点検 ③ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設およびこれに附属する施設の操作、点検および補修 ④ばい煙量またはばい煙濃度の測定の実施およびその結果の記録 ⑤測定機器の点検および補修 ⑥特定施設についての事故時における応急の措置の実施 ⑦ばい煙に係る緊急時におけるばい煙量またはばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限その他の必要な措置の実施 | （１）公害防止管理者についてを参照のこと |  | 事由が発生した日から30日以内 |
| 公害防止管理者の代理者 | 公害防止管理者が旅行、疾病、その他の事故によって職務を行うことが出来ない場合にその職務を行う。 |  |  |  |
| 公害防止主任管理者 | 大気関係の使用する燃料又は原材料の検査、ばい煙の量の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項 と水質関係の使用する原材料の検査、排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項について、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する。 | （２）公害防止主任管理者についてを参照のこと |  | 事由が発生した日から30日以内 |
| 公害防止主任管理者の代理者 | 公害防止主任管理者が旅行、疾病、その他の事故によって職務を行うことが出来ない場合にその職務を行う。 |  |  |  |

（１）公害防止管理者について

イ）特定工場と公害防止管理者の種類

| 特定工場 | 選任すべき公害防止管理者、 公害防止管理者の代理者 （該当する資格者が有しているべき資格） |
| --- | --- |
| 40,000㎥／時以上の下表の網掛け部分の施設を設置する工場 | 大気関係第１種公害防止管理者 |
| 40,000㎥／時未満の下表の網掛け部分の施設を設置する工場 | 大気関係第１種公害防止管理者 大気関係第２種公害防止管理者 |
| 40,000㎥／時以上の下表の網掛け部分以外の施設を設置する工場（窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉については※印の適用でないもの） | 大気関係第１種公害防止管理者 大気関係第３種公害防止管理者 |
| 10,000以上40,000㎥／時未満の下表の網掛け部分以外の施設を設置する工場（窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉については※印の適用でないもの） | 大気関係第１種公害防止管理者 大気関係第２種公害防止管理者 大気関係第３種公害防止管理者 大気関係第４種公害防止管理者 |

下表　ばい煙発生施設

| 大気汚染防止法施行令別表第１の項番号 | 施設名 | 規模等 |
| --- | --- | --- |
| １ | ボイラー（熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。） | 環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積（以下単に「伝熱面積」という。）が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり50リットル以上であること。 |
| ２ | 水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉 | 原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が１日当たり20トン以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり50リットル以上であること。 |
| ３ | 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉（ペレット焼成炉を含む。）及び煆焼炉（14の項に掲げるものを除く。） | 原料の処理能力が１時間当たり１トン以上であること。 |
| ４ | 金属の精錬の用に供する溶鉱炉（溶鉱用反射炉を含む。）、転炉及び平炉（14の項に掲げるものを除く。） |  |
| ５ | 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉（こしき炉並びに14の項及び24の項から26の項までに掲げるものを除く。） | 火格子面積（火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。）が１平方メートル以上であるか、羽口面断面積（羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。）が0.5平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。 |
| ６ | 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 |  |
| ７ | 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉 |  |
| ８ | 石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔 | 触媒に附着する炭素の燃焼能力が１時間当たり200キログラム以上であること。 |
| 8の2 | 石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり６リットル以上であること。 |
| ９ | 窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉 ※硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗化ナトリウムまたは酸化鉛を原料として使用するガラスまたはガラス製品の製造の用に供するもの | 火格子面積が１平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。 |
| 10 | 無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉（カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。）及び直火炉（26の項に掲げるものを除く。） | 火格子面積が１平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。 火格子面積が１平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること |
| 11 | 乾燥炉（14の項及び23の項に掲げるものを除く。） |  |
| 12 | 製鉄、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉 | 変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上であること。 |
| 13 | 廃棄物焼却炉 | 火格子面積が二平方メートル以上であるか、または焼却能力が一時間当たり200キログラム以上であること。 |
| 14 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙娩炉、焼結炉（ペレット焼成炉を含む。）、溶鉱炉（溶鉱用反射炉を含む。）、転炉、溶解炉及び乾燥炉 | 原料の処理能力が１時間当たり0.5トン以上であるか、火格子面積が0.5平方メートル以上であるか、羽口面断面積が0.2平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり20リットル以上であること。 |
| 15 | カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設 | 容量が0.1立方メートル以上であること。 |
| 16 | 塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設 | 原料として使用する塩素（塩化水素にあつては塩素換算量）の処理能力が１時間当たり50キログラム以上であること。 |
| 17 | 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽 |  |
| 18 | 活性炭の製造（塩化亜鉛を使用するものに限る。）の用に供する反応炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり３リットル以上であること。 |
| 19 | 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設（塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前３項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。） | 原料として使用する塩素（塩化水素にあつては、塩素換算量）の処理能力が１時間当たり50キログラム以上であること。 |
| 20 | アルミニウムの製錬の用に供する電解炉 | 電流容量が30キロアンペア以上であること。 |
| 21 | 燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造（原料として燐鉱石を使用するものに限る。）の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉 | 原料として使用する燐鉱石の処理能力が１時間当たり80キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。 |
| 22 | 弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸溜施設（密閉式のものを除く。） | 伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はポンプの動力が１キロワット以上であること。 |
| 23 | トリポリ燐酸ナトリウムの製造（原料として燐鉱石を使用するものに限る。）の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉 | 原料の処理能力が１時間当たり80キログラム以上であるか、火格子面積が１平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり50リットル以上であること。 |
| 24 | 鉛の第２次精錬（鉛合金の製造を含む。）又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり10リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が40キロボルトアンペア以上であること。 |
| 25 | 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり４リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であること。 |
| 26 | 鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 | 容量が0.1立方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり４リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であること。 |
| 27 | 硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施設 | 硝酸を合成し、漂白し、または濃縮する能力が一時間当たり100キログラム以上であること。 |
| 28 | コークス炉 | 原料の処理能力が１日当たり20トン以上であること。 |
| 29 | ガスタービン | 燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり50リットル以上であること。 |
| 30 | ディーゼル機関 |  |
| 31 | ガス機関 | 燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり35リットル以上であること。 |
| 32 | ガソリン機関 |  |

ロ）公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）の兼任ついて

①から③のような場合であって、工場相互間の距離、生産工程上の関連、指揮命令系統、当該工場の維持管理について権限を有する者の状況その他の主務大臣が定める基準を満たし、一人の公害防止管理者が二以上の工場の公害防止管理者となってもその職務を遂行するにあたって特に支障がないときには、同一人の兼任を認められることとなりました。

なお、この場合届出をする際に、基準に適合しているかどうかを審査しますので、必要に応じ、公害の防止に関する規定（業務規定）※１、委託契約書の写し※２、兼務公害防止管理者の執務に関する説明書※３を添付していただきます。

| 場合 | 詳細 | 主務大臣が定める基準（基準告示） |
| --- | --- | --- |
| ①一つの特定事業者が設置する複数の工場において、同一人を公害防止管理者として選任する場合。 | 一つの特定事業者が設置し、時間的・距離的に離れている同一敷地に無い複数の工場の場合において、兼務する公害防止管理者の責任・権限の所在、指揮命令系統が明確化され、かつ、公害防止業務の実行面において支障がない場合に兼務を認めるもの | 兼務工場が兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から二時間以内に到達できる場所にあること。 |
|  |  | 兼務工場が同種若しくは類似のものであるか、又は生産工程上密接な関連を有すること。 |
|  |  | 兼務工場に係る公害の防止に関する業務を統括管理する者が同一であるか、又は公害の防止に関する規定（業務規定）※１により兼務工場に係る公害の防止に関する業務の実施体制及び式命令系統が定められていること。 |
|  |  | 業務規定で兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限、異常時又は緊急時の連絡体制及び応急の措置等の対応策その他公害の防止に関する業務の実施に関し必要な事項が定められていること |
|  |  | 兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から他の兼務工場の公害の発生状況を監視できる通信手段が整備されていること。 |
|  |  | 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場の数は、５以下であること。 |
| ②特定事業者および当該特定事業者の子会社、当該特定事業者を子会社とする親会社又は当該親会社の子会社（当該特定事業者を除く）が設置する複数の工場において、同一人を公害防止管理者として選任する場合。 | 同一敷地内にある複数の工場で親子会社、兄弟会社の関係にあるものが、共同で公害防止業務を行う場合にあって、兼務する公害防止管理者の責任・権限の所在、指揮命令系統が明確化され、かつ、公害防止業務の実行面において支障がない場合に兼務を認めるもの。 | 兼務工場が同一敷地内に設置されていること。 |
|  |  | 兼務工場が同種若しくは類似のものであるか、又は生産工程上密接な関連を有すること。 |
|  |  | 次に掲げる事項について、特定事業者と兼務公害防止管理者の所属する会社の契約※２で具体的かつ体系的に定められていること。 イ 公害の防止に関する業務に関する特定事業者と兼務公害防止管理者の所属する会社との相互の義務及び責任並びに連携体制 ロ 兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限並びに指揮命令系統 |
|  |  | 業務規定で異常時又は緊急の連絡体制及び応急の措置等の対応策その他公害の防止に関する業務の実施に関し必要な事項が定められていること。 |
|  |  | 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場の数は、５以下であること。 |
| ③中小企業団体の組織に関する法律（昭和三十二年法律第百八十五号）第三条第一項第一号に掲げる事業協同組合、同項第二号に掲げる事業協同小組合若しくは同項第八号に掲げる商工組合又は水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第二条に規定する漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合でその地区が都道府県の区域を超えないものがその事業として公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に関する指導を行わせている場合において、当該組合の組合員（常時使用する従業員の数が、五十人以下のものに限る。）がその者を公害防止管理者として選任する場合 | 中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号）第３条第１項第１号に掲げる事業協同組合、同項第二号に掲げる事業協同小組合若しくは同項第８号に掲げる商工組合又は水産業協同組合法（昭和23年法律第242号）第２条に規定する漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合でその地区が都道府県の区域を超えないものがその事業として公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に関する指導を行わせている場合において、当該組合の組合員（常時使用する従業員の数が、50人以下のものに限る。） がその者を公害防止管理者として選任する場合は、次の基準を満たすこと。 | 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場が、やむを得ない場合を除き、同一の市町村（東京都にあっては特別区を含む。以下同じ。） の区域に設置されているものであること。 |
|  |  | 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場の数は、10以下であること。 |
| ④同一の業種に属する中小企業者が共同で公害防止管理者の資格を有するものに公害の防止に関する業務を行わせる場合において、当該中小企業者（常時使用する従業員の数が、50人以下のものに限る。）がその者を公害防止管理者として選任する場合。 | 近隣の同一種に属する中小企業者が共同で公害防止業務を行う場合であって、兼務する公害防止管理者の責任・権限の所在、指揮命令系統が明確化され、かつ、公害防止業務の実行面において支障がない場合に兼務を認めるもの。 | 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場が、やむを得ない場合を除き、同一の市町村の区域に設置されているものであること。 |
|  |  | 中小企業者と兼務公害防止管理者の契約で当該兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限並びに指揮命令系統が具体的かつ体系的に定められていること。 |
|  |  | 業務規定で異常時又は緊急時の連絡体制及び応急の措置等の対応策その他公害の防止に関する業務の実施に関し必要な事項が定められていること。 |
|  |  | 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場の数は、10以下であること。 |

添付書類の作成するにあたっての注意事項

※１　公害の防止に関する規定（業務規定）において規定が必要とされる事項

・公害防止の実施体制及び指揮命令系統

・兼務公害防止管理者の選任方法

・公害防止管理者の常駐ないし工場の平常時の維持管理、連絡責任者の選任

・兼務公害防止管理者の業務範囲、責任の所在及び権限の付与

・兼務公害防止管理者の平常時の監視方法（通信手段）、定期巡回頻度等

・異常時又は緊急時の連絡体制及び応急の措置等の対応策

・その他公害防止業務の実施に関し必要な事項　など

※２　（委託）契約書において規定が必要と考えられる事項

・兼務公害防止管理者の選任手続

・公害防止業務を執行する実施体制

・委託業務範囲並びに相互の義務並びに指揮命令系統

・兼務公害防止管理者に対する権限の付与

・兼務公害防止管理者が職務を誠実に行うこと、統括者が兼務公害防止管理者の報告・助言を尊重すること。作業員が兼務公害防止管理者の指示に従うことの明示。

・連絡責任者の選任、異常時又は緊急時の連絡方法　など

※３　兼務公害防止管理者の執務に関する説明書に記載すべき事項

・兼務公害防止管理者の氏名及び資格区分

・兼務公害防止管理者の常時勤務する工場の名称、所在地、種類及び施設区分

・他の兼務工場の名称、所在地、種類及び施設区分

・兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から他の兼務工場までの距離、到達時間及び交通機関

・兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から他の兼務工場の監視手段

・他の兼務工場への巡回頻度

・他の兼務工場の兼務公害防止管理者への連絡責任者

・事故その他緊急時における連絡方法　など

ハ）公害防止管理者（その代理者）に選任できる人

・大気関係第１種

| ①国家試験に合格した者 |  |
| --- | --- |
| ②右にあげる人で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了した者 | 技術士法に規定する技術士のうち、下記の科目を選択したもの。 技術部門; 選択科目. 化学部門; 全選択科目. 金属部門; 非鉄冶金、鉄鋼生産システム、非鉄生産システム. 環境部門; 環境保全計画、環境測定. |
|  | 計量法に規定する計量士のうち、濃度に係る計量士（「環境計量士（濃度関係）」） |

・大気関係第２種

| ①国家試験に合格した者 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ②右にあげる人で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了した者 | 衛生工学衛生管理者であって、鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務に係る衛生管理者として一年以上その職務に従事したもの。 |  |
|  | 保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監察員の国家試験に合格した者または、鉱害防止係員に係る国家試験に合格した者 |  |
|  | 毒物劇物取扱責任者として一年以上その職務に従事したもの |  |
|  | 薬剤師法第二条の規定による免許を受けている者 |  |
|  | 技術士法に規定する技術士のうち、下記の科目を選択したもの。 技術部門; 選択科目. 化学部門; 全選択科目. 金属部門; 非鉄冶金、鉄鋼生産システム、非鉄生産システム. 環境部門; 環境保全計画、環境測定. |
|  | 計量法に規定する計量士のうち、濃度に係る計量士（「環境計量士（濃度関係）」） |  |
| ③右にあげる人で実務の経験をし、主務大臣が行い、又は指定する講習の課程を修了した者。 実務とは ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理 | 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 | 3年の実務経験 |
|  | 学校教育に基づく短期大学若しくは旧専門学校法令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 5年の実務経験 |
|  | 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれを同等と認める学力を有すること。 | 7年の実務経験 |
|  | 上記の３項目いずれにも該当しないとき。 | 10年の実務経験 |

・大気関係第３種

| ①国家試験に合格した者 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ②右にあげる人で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了した者 | 保安技術管理者等 |  |
|  | エネルギー管理士 |  |
|  | 甲種ガス主任技術者 |  |
|  | 作業主任者（特級ボイラー技士） |  |
|  | 第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者、第一種ボイラー・タービン主任技術者、第二種ボイラー・タービン主任技術者 |  |
|  | 技術士法に規定する技術士のうち、下記の科目を選択したもの。 技術部門; 選択科目. 機械部門; 動力エネルギー、熱工学. 化学部門; 全選択科目. 金属部門; 鉄鋼生産システム、非鉄生産システム. 衛生工学部門; 大気管理. 応用理学部門; 物理及び化学. 環境部門; 環境保全計画、環境測定. |
|  | 計量法に規定する計量士のうち、濃度に係る計量士（「環境計量士（濃度関係）」） |  |
| ③右にあげる人で実務の経験をし、主務大臣が行い、又は指定する講習の課程を修了した者。 実務とは ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理 | 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 | ５年の実務経験 |
|  | 学校教育に基づく短期大学若しくは旧専門学校法令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | ７年の実務経験 |
|  | 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれを同等と認める学力を有すること。 | ９年の実務経験 |
|  | 上記の３項目いずれにも該当しないとき。 | 12年の実務経験 |

・大気関係第４種

| ①国家試験に合格した者 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ②右にあげる人で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了した者 | 乙種ガス主任技術者、甲種ガス主任技術者 |  |
|  | 作業主任者（一級ボイラー技士、特級ボイラー技士） |  |
|  | 計量法に規定する計量士のうち、濃度に係る計量士（「環境計量士（濃度関係）」） |  |
|  | エネルギー管理士 |  |
|  | 第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者、第一種ボイラー・タービン主任技術者、第二種ボイラー・タービン主任技術者 |  |
|  | 技術士法に規定する技術士のうち、下記の科目を選択したもの。 技術部門; 選択科目. 機械部門; 動力エネルギー、熱工学. 化学部門; 全選択科目. 金属部門; 鉄鋼生産システム、非鉄生産システム. 衛生工学部門; 大気管理. 応用理学部門; 物理及び化学. 環境部門; 環境保全計画、環境測定. |
| ③右にあげる人で実務の経験をし、主務大臣が行い、又は指定する講習の課程を修了した者。 実務とは ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理 | 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 | 3年の実務経験 |
|  | 学校教育に基づく短期大学若しくは旧専門学校法令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 5年の実務経験 |
|  | 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれを同等と認める学力を有すること。 | 7年の実務経験 |
|  | 上記の３項目いずれにも該当しないとき。 | 10年の実務経験 |

（２）公害防止主任管理者について

ばい煙発生施設及び汚水排出施設の両方が設置されている工場のうち、排出ガス量が40,000㎥／時以上であり、かつ、排出水量が10,000㎥／日以上である工場については、公害防止統括者並びに大気関係及び水質関係の施設の区分ごとに公害防止管理者を選任するほか、公害防止統括者を補佐し、両公害防止管理者を指揮する公害防止主任管理者（公害防止主任管理者の代理者も）を選任することとされています。

公害防止主任管理者（公害防止主任管理者の代理者）に選任できる資格者は、公害防止主任管理者の有資格者または、大気関係１種もしくは第３種の有資格者であり、かつ水質関係第１種もしくは第３種の有資格者であるものとされています。

しかし、特定事業者の公害防止意識の向上、公害防止技術の進歩の状況を考慮し、公害防止主任管理者を選任すべき工場において、ばい煙並びに汚水及び廃液の処理を確実に行うことができるものとして、主務省令で定める要件に該当する場合は公害防止主任管理者の選任を免除することができることになりました。選任を免除できる要件に該当した場合は、現に届け出をされている選任届は効力を有しますので、選任を免除するためには解任届を提出してください。

イ）選任が必要な場合

ばい煙発生施設から発生するばい煙を処理する施設がの汚水等発生施設（廃ガス洗浄施設や湿式集じん施設など）であるために、ばい煙の防止と汚水等の防止が一体化している場合があり、この場合、ばい煙発生施設に係る公害防止管理者と汚水等排出施設に係る公害防止管理者と汚水等排出施設に係る公害防止管理者の両者を指揮し、ばい煙の防止と汚水等の防止に万全を期す必要があるからです。

汚水等処理施設

ばい煙発生施設

＝汚水等排出施設

ばい煙発生施設

ばい煙

汚水

Aが管理

Aが管理　　　　　　　Bが管理

Yが両者を指揮

Bが管理

大気関係公害防止管理者：A

水質関係公害防止管理者：B

公害防止主任管理者：Y

ロ）不要な場合

①ばい煙発生施設に係る公害防止管理者と、当該ばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程に設置されている汚水等排出施設（廃ガス洗浄施設や湿式集じん施設など）に係る公害防止管理者を同一人物とする場合。

この場合は、大気関係公害防止管理者とばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程に選任されている水質関係公害防止管理者を同一人物が兼任する場合は、その者が大気関係と水質関係の両方の知識を併せ持つ公害防止管理者として、双方の施設の維持管理に当たるため、公害防止主任管理者の業務である大気汚染公害防止管理者と水質関係公害防止管理者の指揮・調整が不要となることから選任を免除するものです。

なお、大気関係と水質関係を同一人物が兼務することにより、その人が法に定める職務を誠実に行う上で支障が生じないようにしてください。

大気関係公害防止管理者と水質関係公害防止管理者ともに：A

汚水等処理施設

ばい煙発生施設

＝汚水等排出施設

ばい煙発生施設

ばい煙

汚水

Aが管理

両方Aが管理

Aが管理

②ばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程と汚水等排出施設から排出される汚水若しくは廃液の処理工程が互いに独立している場合。

汚水等処理施設

ばい煙発生施設

ばい煙発生施設

ばい煙

汚水

汚水等排出施設

Bが管理

Aが管理

Aが管理

Bが管理

ばい煙発生施設から排出されるばい煙処理の工程と汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液の処理工程がそれぞれ独立して存在するため、公害防止主任管理者の業務である大気関係公害防止管理者と水質関係公害防止管理者の指揮・調整が不要であることから選任を免除するものです。例えば、ばい煙発生処理の工程で乾式の集じん施設を用い、汚水等発生施設は別の工程にある場合などです。

大気関係公害防止管理者：A

水質関係公害防止管理者：B

２　届出るときの注意点

（１）届出の種類

| ケース | 届出書の名称 | 届出の時期 | 添付する書類 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公害防止統括者を選任・解任した場合 | 公害防止統括者選任、死亡・解任届出書（様式第１） | 選任した日から30日以内 | ― |  |
| 公害防止統括者の代理者を選任・解任した場合 | 公害防止統括者の代理者選任、死亡・解任届出書（様式第１） |  |  |  |
| 公害防止管理者を選任・解任した場合 | 公害防止管理者選任、死亡・解任届出書（様式第２） | 選任した日から30日以内 | 国家試験合格証書または資格認定講習修了証書の写し |  |
| 公害防止管理者の代理者を選任・解任した場合 | 公害防止管理者の代理者選任、死亡・解任届出書（様式第２） |  |  |  |
| 公害防止主任管理者を選任・解任した場合 | 公害防止主任管理者選任、死亡・解任届出書（様式第３） | 選任した日から30日以内 | 国家試験合格証書または資格認定講習修了証書の写し |  |
| 公害防止主任管理者の代理者を選任・解任した場合 | 公害防止主任管理者選任、死亡・解任届出書（様式第３） | 選任した日から30日以内 |  |  |
| 相続、合併などにより特定事業者の地位を承継した場合 | 承継届出書（様式第３の２） | 遅滞なく | 承継する者が二以上の相続人の同意により選定された場合 | ①相続同意証明書（様式第３の３） ②戸籍謄本 |
|  |  |  | 上記以外の場合 | ①相続証明書（様式第３の４） ②戸籍謄本 |
|  |  |  | 法人の場合 | 法人の登記簿の謄本 |

（２）書類の記入・作成方法

届出書はすべて同じものを２部提出して下さい。受付・審査後、一部は市で保管し、もう一部は届出者に返却します。大切に保管してください。

様式第１（第４条関係）

公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)　選任、死亡・解任届出書

令和３年１月28日

大東市長　様

届出者　住所　大東市谷川３－３－３

株式会社だいとう

氏名　代表取締役　大東はなこ

（氏名又は名称及び住所

並びに法人にあつては、

その代表者の氏名）

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第３条第３項の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

| 特定工場の名称 |  | 株式会社だいとう大東プレス工場 （℡ 870-9621） | ※ 整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定工場の所在地 |  | 〒574-8555 大東市谷川３－３－３ | ※ 受理年月日 | 年 月 日 |
| 特定事業者の常時使用する 従業員数 |  | 50名 | ※ 特定工場の番号 |  |
| 選任年月日 |  | 令和3年1月12日 | ※ 備 考 |  |
| 公害防止統括者 公害防止統括者の代理者 | 職 名 | 工場長 大東はなお |  |  |
|  | 氏 名 |  |  |  |
| 選任の事由 |  | 工場長就任の為 |  |  |
| （死亡・解任）年月日 |  | 令和3年1月12日 | ※ 備 考 |  |
| 公害防止統括者 公害防止統括者の代理者 | 職 名 | 工場長 大東たろう |  |  |
|  | 氏 名 |  |  |  |
| 解任の事由 |  | 定年退職の為 |  |  |

備考　１　※印の欄は記載しないこと。

２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

様式第２（第７条関係）

公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）選任、死亡・解任　届出書

令和３年１月２９日

大東市長　様

届出者　住所　大東市谷川３－３－３

株式会社だいとう

氏名　代表取締役　大東はなこ

（氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名）

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第４条第３項において準用する第３条第３項（第６条第２項において準用する第３条第３項）の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

| 特定工場の名称 |  |  | 株式会社だいとう大東プレス工場 （℡ ８７０－９６２１ ） | ※整理番号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定工場の所在地 |  |  | （〒 ５７４－８５５５） 大東市谷川３－３－３ | ※受理年月日 |  | 年 月 日 |
| 大気関係 | 排出ガス量 |  | 40,000Ｎｍ３／時 | ※特定工場の番号 |  |  |
|  | ばい煙発生施設の種類 |  | 別紙のとおり。 |  |  |  |
| 水質関係 | 排出水量 |  | ｍ３／日 | ※備考 |  |  |
|  | 特定地下浸透水の浸透の有無 |  |  |  |  |  |
|  | 汚水等排出施設の種類 |  | 別紙のとおり。 |  |  |  |
| 騒音関係 | 騒音発生施設の種類 |  |  |  |  |  |
| 特定粉じん関係 | 特定粉じん発生施設の種類 |  |  |  |  |  |
| 一般粉じん関係 | 一般粉じん発生施設の種類 |  |  |  |  |  |
| 振動関係 | 振動発生施設の種類 |  |  |  |  |  |
| ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類関係 | ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類発生施設の種類 |  |  |  |  |  |
| 大気 関係第 １ 種 公害防止管理者 （公害防止管理者の代理者） |  | 選任年月日 |  |  | 令和３年１月１2日 |  |
|  |  | 職名 |  |  | 生産管理課サブリーダー |  |
|  |  | 氏名 |  |  | 大東和雄 |  |
|  |  | 担任業務の範囲 |  |  | ばい煙発生施設の保守管理他 |  |
|  |  | 公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）が他 の工場の公害防止管理者（公害防止管理者の代理 者）を兼ねている場合は、その兼ねている工場の 名称及び所在地 |  |  | 株式会社だいとう大阪支店 大阪市茨田大宮15－15－15 |  |
| 選任の事由 |  |  |  |  | 前管理者定年退職のため |  |
| 大気 関係第 １ 種 公害防止管理者 （公害防止管理者の代理者） |  | （死亡・解任）年月日 |  |  | 令和３年１月１2日 |  |
|  |  | 職名 |  |  | 生産管理課リーダー |  |
|  |  | 氏名 |  |  | 大東こうじ |  |
|  |  | 担任業務の範囲 |  |  | ばい煙発生施設の保守管理他 |  |
|  |  | 公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）が他 の工場の公害防止管理者（公害防止管理者の代理 者）を兼ねている場合は、その兼ねている工場の 名称及び所在地 |  |  | なし |  |
| 解任の事由 |  |  |  |  | 定年退職のため |  |

備考　１　大気関係、水質関係、騒音関係、特定粉じん関係、一般粉じん関係、振動関係又はダイオキシン類関係のうち該当する項に所要事項を記載すること。大気関係及び水質関係については公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)の項には、「○○関係第○種」公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)と記載すること。

２　公害防止管理者を２名以上選任する場合は、関係公害防止管理者及び同代理者の項を追加して記載すること。

３　※印の欄は記載しないこと。

４　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

５　公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）を２以上の工場に選任する場合は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第５条第２号の主務大臣が定める基準を満たしていることを証する書面を添付すること。

別紙

１　ばい煙発生施設

|  | 項番号 | 施設の種類 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第2条第2項第1号に規定するばい煙発生施設 | 20 | アルミニウムの製錬の用に供する電解炉 | 30キロアンペア |
| 上記以外のばい煙発生施設 |  |  |  |

注1　「項番号」には、大気汚染防止法施行令別表第1の項番号を記載してください。

注2　「施設の種類」には、大気汚染防止法施行令別表第1の施設の名称を記載してください。

２　汚水等排出施設

|  | 号番号 | 施設の種類 | 施設の用途 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第1に掲げる汚水等排出施設 |  |  |  |  |
|  | 記入しないでください。 |  |  |  |
| 上記以外の汚水等排出施設 |  |  |  |  |

注1　「号番号」には、水質汚濁防止法施行令別表第1の号番号を記載してください。

注2　「施設の種類」には、水質汚濁防止法施行令別表第1の施設の名称を記載してください。

注3　「施設の用途」には、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第1に掲げる汚水

等排出施設について、同表に規定する用途を記載してください

様式第３（第９条関係）

公害防止主任管理者（公害防止主任管理者の代理者）選任、死亡・解任　届出書

令和３年２月３日

大東市長　様

届出者　住所　大東市谷川３－３－３

株式会社だいとう

氏名　代表取締役　大東はなこ

（氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名）

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第５条第３項の規定において準用する第３条第３項（第６条第２項において準用する第３条第３項）の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

| 特定工場の名称 |  | 株式会社だいとう大東プレス工場 （℡ 870－9621 ） | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定工場の所在地 |  | 大東市谷川３－３－３ （〒 574－0064 ） | ※受理年月日 |  |
| 排出ガス量 |  | 40,000㎥／時 | ※特定工場の番号 |  |
| 排出水量 |  | 10,000㎥／日 | ※備考 |  |
| 選任年月日 |  | 令和３年２月３日 |  |  |
| 公害防止主任管理者（公害防止主任管理者の代理者） | 職名 | 工場長 |  |  |
|  | 氏名 | 大東はなお |  |  |
| 選任の事由 |  | 工場長就任のため |  |  |
| （死亡・解任）年月日 |  | 令和３年２月３日 | ※備考 |  |
| 公害防止主任管理者（公害防止主任管理者の代理者） | 職名 | 工場長 |  |  |
|  | 氏名 | 大東たろう |  |  |
| 解任の事由 |  | 定年退職のため |  |  |

備考　１　※印の欄は記載しないこと。

２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

様式第三の二（第十条の二関係）

承継届出書

令和３年１月28日

大東市長　様

届出者　住所　大東市谷川３－３－３

株式会社だいとう

氏名　代表取締役　大東はなこ

（氏名又は名称及び住所並びに法人に

あつては、その代表者の氏名）

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第３条第３項（第４条第３項、第５条第３項、第６条第２項において準用する第３条第３項）の規定による届出をした特定事業者の地位を承継したので、同法第６条の２第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

| 特定工場の名称 |  | 株式会社だいとう大東プレス工場 | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定工場の所在地 |  | 大東市谷川３－３－３ | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 承継の年月日 |  | 令和３年１月28日 | ※特定工場の番号 |  |
| 被承継者 | 氏名又は職名 | 株式会社だいとう 代表取締役 大東はなこ 大東市谷川３－３－３ | ※備 考 |  |
|  | 住所 |  |  |  |
| 承継の原因 |  | 会社合併 |  |  |

備考　１　※印の欄は記載しないこと。

２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。