特定工場における

公害防止組織の整備に関する法律

届出のしおり

「公害防止統括者・公害防止管理者・

公害防止主任管理者（水質編）」

大東市市民生活部環境課

１　公害防止統括者等の制度について

公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資することを目的とする「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」という法律があります。この法律では、公害を発生するおそれのある特定工場を設置している者に対し、公害防止管理者や公害防止主任管理者、公害防止統括者の選任・届出が義務付けられています。選任・届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合には罰則があります。

ここでは、水質汚濁に関するものについて説明します。

職務等について

| 区分 | 選任の主旨とその職務 | 資格 | 選任が必要な工場 | 選任・死亡・解任したときの届出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公害防止統括者 | ①汚水等排出施設の使用の方法の監視並びに汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。 ②特定工場から水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域に排出される水（以下「排出水」という。）又は特定工場から地下に浸透する水で同条第八項に規定する有害物質使用特定施設から排出される汚水又は廃液（これを処理したものを含む。）を含むもの（以下「特定地下浸透水」という。）の汚染状態の測定及び記録に関すること。 ③水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第十四条の二第一項に規定する特定施設についての事故時の措置及び排出水に係る緊急時の措置に関すること。 | 事業の実施を統括管理する者（工場長等） | 常時使用する従業員数が21人以上の特定工場 | 事由が発生した日から30日以内 |
| 公害防止統括者の代理者 | 公害防止統括者が旅行、疾病、その他の事故によって職務を行うことが出来ない場合にその職務を行う。 |  |  |  |
| 公害防止管理者 | 使用する原材料の検査、排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項 ①使用する原材料の検査 ②汚水等排出施設の点検 ③汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修 ④排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施及びその結果の記録 ⑤測定機器の点検及び補修 ⑥特定施設についての事故時における応急の措置の実施 ⑦排出水に係る緊急時における排出水の量の減少その他の必要な措置の実施 | （１）公害防止管理者についてを参照のこと |  | 事由が発生した日から30日以内 |
| 公害防止管理者の代理者 | 公害防止管理者が旅行、疾病、その他の事故によって職務を行うことが出来ない場合にその職務を行う。 |  |  |  |
| 公害防止主任管理者 | 大気関係の使用する燃料又は原材料の検査、ばい煙の量の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項 と水質関係の使用する原材料の検査、排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項について、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する。 | （２）公害防止主任管理者についてを参照のこと |  | 事由が発生した日から30日以内 |
| 公害防止主任管理者の代理者 | 公害防止主任管理者が旅行、疾病、その他の事故によって職務を行うことが出来ない場合にその職務を行う。 |  |  |  |

（１）公害防止管理者について

イ）特定工場と公害防止管理者の種類

| 特定工場 | 選任すべき公害防止管理者、公害防止管理者の代理者 （該当する資格者が有しているべき資格） |
| --- | --- |
| 表１の汚水等排出施設で排出水※１量が10,000㎥／日以上の工場に設置されているもの | 水質関係第１種公害防止管理者 |
| 表１の汚水等排出施設で排出水量が10,000㎥／日未満の工場又は特定地下浸透水※２を浸透させている工場に設置されているもの | 水質関係第１種公害防止管理者 水質関係第２種公害防止管理者 |
| 表２の汚水等排出施設で排出水量が10,000㎥／日以上の工場に設置されているもの | 水質関係第１種公害防止管理者 水質関係第３種公害防止管理者 |
| 表２の汚水等排出施設で排出水量が1,000㎥／日以上10,000㎥／日未満の工場に設置されているもの | 水質関係第１種公害防止管理者 水質関係第２種公害防止管理者 水質関係第３種公害防止管理者 水質関係第４種公害防止管理者 |

※１「排出水」とは、公共用水域に排出される水。「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路（下水道法 （昭和三十三年法律第七十九号）第二条第三号 及び第四号 に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第六号 に規定する終末処理場を設置しているもの（その流域下水道に接続する公共下水道を含む。）を除く。）をいう。

よって、下水道に接続されている工場については、選任の必要はありません。下水道に接続された場合、解任の手続きをしてください。（ただし、分流式の場合は下水道に接続されていても選任が必要です。）

※２「特定地下浸透水」とは、有害物質（表１参照）を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設（指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。）を設置する特定事業場（以下「有害物質使用特定事業場」という。）から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等（これを処理したものを含む。）を含むものをいう。

表１　汚水等排出施設—１

|  | 水質汚濁防止法施行令別表第一の号番号ほか | 施設の種類 | 施設の用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水質汚濁防止法施行令別表第一（以下単に「別表第一」という。）第十九号に掲げる施設（トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する染色又は薬液浸透の用に供するものに限る。） | イ まゆ湯煮施設 ロ 副蚕処理施設 ハ 原料浸せき施設 ニ 精練機及び精練そう ホ シルケツト機 ヘ 漂白機及び漂白そう ト 染色施設 チ 薬液浸透施設 リ のり抜き施設 | 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する |
| 2 | 別表第一第二十二号に掲げる施設（六価クロム化合物又は砒素化合物を使用する木材の薬品処理の用に供するものに限る。） | イ 湿式バーカー ロ 薬液浸透施設 | 木材薬品処理業の用に供する |
| 3 | 別表第一第二十三号の二に掲げる施設（トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する自動式のフイルムの現像洗浄又は自動式の感光膜付印刷版の現像洗浄の用に供するものに限る。） | イ 自動式フイルム現像洗浄施設 ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設 | 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する |
| 4 | 別表第一第二十四号に掲げる施設（ふつ素若しくはその化合物を含有する物質、ほう素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する化学肥料の製造の用に供するものに限る。） | イ ろ過施設 ロ 分離施設 ハ 水洗式破砕施設 ニ 廃ガス洗浄施設 ホ 湿式集じん施設 | 化学肥料製造業の用に供する |
| 5 | 削除 |  |  |
| 6 | 別表第一第二十六号に掲げる施設（カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物又は水銀若しくはその化合物を含有する無機顔料の製造の用に供するものに限る。） | イ 洗浄施設 ロ ろ過施設 ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機 ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設 ホ 廃ガス洗浄施設 | 無機顔料製造業の用に供する |
| 7 | 別表第一第二十七号に掲げる施設（水質汚濁防止法施行令第二条各号に掲げる物質（以下「有害物質」という。）又はこれらを含有する物質を原料又は触媒として使用する無機化学工業製品の製造の用に供するもの及び黄燐の製造の用に供するものに限る。） 「有害物質」 ①カドミウム及びその化合物 ②シアン化合物 ③有機燐化合物（ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト（別名パラチオン）、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト（別名メチルパラチオン）、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト（別名メチルジメトン）及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト（別名ＥＰＮ）に限る。） ④鉛及びその化合物 ⑤六価クロム化合物 ⑥砒素及びその化合物 ⑦水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 ⑧ポリ塩化ビフェニル ⑨トリクロロエチレン ⑩テトラクロロエチレン ⑪ジクロロメタン ⑫四塩化炭素 ⑬一・二―ジクロロエタン ⑭一・一―ジクロロエチレン ⑮一・二―ジクロロエチレン ⑯一・一・一―トリクロロエタン ⑰一・一・二―トリクロロエタン ⑱一・三―ジクロロプロペン ⑲テトラメチルチウラムジスルフイド（別名チウラム） ⑳二―クロロ―四・六―ビス（エチルアミノ）―ｓ―トリアジン（別名シマジン） ㉑Ｓ―四―クロロベンジル＝Ｎ・Ｎ―ジエチルチオカルバマート（別名チオベンカルブ） ㉒ベンゼン ㉓セレン及びその化合物 ㉔ほう素及びその化合物 ㉕ふつ素及びその化合物 ㉖アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 ㉗塩化ビニルモノマー ㉘一・四―ジオキサン | イ ろ過施設 ロ 遠心分離機 ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設 ニ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設 ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設 ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設 ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設 チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設 リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設 ヌ 廃ガス洗浄施設 ル 湿式集じん施設 | 無機化学工業製品製造業の用に供する ※ただし次の事業を除きます。 ・水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業 ・無機顔料製造業 |
| 8 | 別表第一第二十八号に掲げる施設（塩化ビニルモノマーの製造の用に供するものに限る。） | イ 湿式アセチレンガス発生施設 ロ さく酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸りゆう施設 ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸りゆう施設 ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸りゆう施設 ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設 ヘ クロロプレンモノマー洗浄施設 | カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供する |
| 9 | 別表第一第二十九号に掲げる施設 | イ ベンゼン類硫酸洗浄施設 ロ 静置分離器 ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設 | コールタール製品製造業の用に供する |
| 10 | 別表第一第三十一号に掲げる施設（トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを原料として使用するフロンガスの製造の用に供するものに限る。） | イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸りゆう施設 ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設 ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設 | メタン誘導品製造業の用に供する |
| 11 | 別表第一第三十二号に掲げる施設（トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを原料として使用する有機顔料又は合成染料の製造の用に供するもの又は銅フタロシアニン系顔料の製造の用に供するものに限る。） | イ ろ過施設 ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設 ハ 遠心分離機 ニ 廃ガス洗浄施設 | 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する |
| 12 | 別表第一第三十三号に掲げる施設（塩化ビニルモノマーを原料として使用する合成樹脂の製造の用に供するもの、トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを溶剤として使用するふつ素樹脂の製造の用に供するもの、一・四―ジオキサンを溶剤として使用する合成樹脂の製造の用に供するもの又はポリエチレンテレフタレートの製造の用に供するものに限る。） | イ 縮合反応施設 ロ 水洗施設 ハ 遠心分離機 ニ 静置分離器 ホ 弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸りゆう施設 ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸りゆう施設 ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設 チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設 リ 廃ガス洗浄施設 ヌ 湿式集じん施設 | 合成樹脂製造業の用に供する |
| 13 | 別表第一第三十四号に掲げる施設（テトラクロロエチレンを含有する物質若しくは二―クロロエチルビニルエーテルを原料として使用する合成ゴムの製造の用に供するもの又はニトリル・ブタジエンゴムの製造の用に供するものに限る。） | イ ろ過施設 ロ 脱水施設 ハ 水洗施設 ニ ラテツクス濃縮施設 ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器 | 合成ゴム製造業の用に供する |
| 14 | 別表第一第三十五号に掲げる施設（二―クロロエチルビニルエーテルの製造の用に供するものに限る。） | イ 洗浄施設 ロ 分離施設 ハ ろ過施設 ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸りゆう施設 ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸りゆう施設 ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設 ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸りゆう施設及び硫酸濃縮施設 チ エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸りゆう施設及び濃縮施設 リ 二―エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸りゆう施設 ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設 ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設 オ ノルマルパラフイン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸りゆう施設 ワ プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器 カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設 ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設 タ 廃ガス洗浄施設 | 石油化学工業（石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第五十一号に掲げる事業を除く。）の用に供する ※ただし次の事業を除きます。 ・メタン誘導品製造業 ・有機顔料又は合成染料の製造業 ・合成樹脂製造業 ・合成ゴム製造業 ・有機ゴム薬品製造業 ・合成洗剤製造業 ・石油精製業（潤滑油再生業を含む。） |
| 15 | 別表第一第三十七号に掲げる施設（トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アクリロニトリル、テレフタル酸（カドミウム化合物を触媒として使用して製造するものに限る。）、メチルメタアクリレートモノマー、ウレタン原料（硝酸化合物を原料として使用して製造するものに限る。）、高級アルコール（一分子を構成する炭素の原子の数が六個以上のアルコールをいい、ほう素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。）、キシレン（ほう素化合物を触媒として使用し、又はふつ素化合物を溶剤として使用して製造するものに限る。）、アルキルベンゼン（ふつ素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。）若しくはエチレンオキサイドの製造の用に供するもの又はエチレンオキサイドを原料として使用する石油化学製品の製造の用に供するものに限る。） | イ 洗浄施設 ロ 抽出施設 | 香料製造業の用に供する |
| 16 | 別表第一第三十八号の二に掲げる施設 | 感光剤洗浄施設 | 写真感光材料製造業の用に供する |
| 17 | 別表第一第四十六号に掲げる施設（有害物質若しくはこれらを含有する物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを溶剤として使用する有機化学工業製品の製造の用に供するものに限る。） | イ 水洗施設 ロ ろ過施設 ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設 ニ 廃ガス洗浄施設 | 第二十八号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する |
| 18 | 別表第一第四十七号に掲げる施設（水銀若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物若しくは砒素若しくはその化合物若しくはこれらを含有する物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを溶剤として使用する医薬品の製造の用に供するものに限る。） | イ 動物原料処理施設 ロ ろ過施設 ハ 分離施設 ニ 混合施設（第二条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。） ホ 廃ガス洗浄施設 | 医薬品製造業の用に供する |
| 19 | 別表第一第四十六号に掲げる施設（有害物質若しくはこれらを含有する物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは一・四―ジオキサンを溶剤として使用する有機化学工業製品の製造の用に供するものに限る。） | 洗浄施設 | 火薬製造業の用に供する |
| 20 | 別表第一第四十七号に掲げる施設（水銀若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物若しくは砒素若しくはその化合物若しくはこれらを含有する物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは一・四―ジオキサンを溶剤として使用する医薬品の製造の用に供するものに限る。） | 試薬製造施設 | 第二条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する |
| 21 | 別表第一第五十一号に掲げる施設（トリクロロエチレンを使用する潤滑油の洗浄の用に供するものに限る。） | イ 脱塩施設 ロ 原油常圧蒸りゆう施設 ハ 脱硫施設 ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設 ホ 潤滑油洗浄施設 | 石油精製業（潤滑油再生業を含む。）の用に供する |
| 22 | 別表第一第五十号に掲げる施設（トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は一・四―ジオキサンの試薬の製造の用に供するものに限る。） | イ 研摩洗浄施設 ロ 廃ガス洗浄施設 | ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する |
| 23 | 別表第一第五十八号に掲げる施設（ほう素化合物を原料として使用するうわ薬原料の精製の用に供するものに限る。） | イ 水洗式破砕施設 ロ 水洗式分別施設 ハ 酸処理施設 ニ 脱水施設 | 窯業原料（うわ薬原料を含む。）の精製業の用に供する |
| 24 | 別表第一第六十一号に掲げる施設（コークスの製造又は転炉ガスの冷却洗浄の用に供するものに限る。） | イ タール及びガス液分離施設 ロ ガス冷却洗浄施設 ハ 圧延施設 ニ 焼入れ施設 ホ 湿式集じん施設 | 鉄鋼業の用に供する |
| 25 | 別表第一第六十二号に掲げる施設（銅、鉛若しくは亜鉛の第一次製錬若しくは鉛若しくは亜鉛の第二次製錬、水銀の精製又はふつ素化合物を原料として使用するウランの酸化物の製造の用に供するものに限る。） | イ 還元そう ロ 電解施設（溶融塩電解施設を除く。） ハ 焼入れ施設 ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設 ヘ 湿式集じん施設 | 非鉄金属製造業の用に供する |
| 26 | 別表第一第六十三号に掲げる施設（液体浸炭による焼入れ、シアン化合物若しくは六価クロム化合物を使用する電解式洗浄、カドミウム電極若しくは鉛電極の化成又は水銀の精製の用に供するものに限る。） | イ 焼入れ施設 ロ 電解式洗浄施設 ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設 ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設 | 金属製品製造業又は機械器具製造業（武器製造業を含む。）の用に供する |
| 27 | 別表第一第六十三号の三に掲げる施設 | 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設 |  |
| 28 | 別表第一第六十四号に掲げる施設（コークス炉ガス又はコークスの製造の用に供するものに限る。） | イ タール及びガス液分離施設 ロ ガス冷却洗浄施設（脱硫化水素施設を含む。） | ガス供給業又はコークス製造業の用に供する |
| 29 | 別表第一第六十五号に掲げる施設（クロム酸、ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物による表面処理の用に供するものに限る。） | 酸又はアルカリによる表面処理施設 |  |
| 30 | 別表第一第六十六号に掲げる施設（カドミウム化合物、シアン化合物、六価クロム化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ほう素化合物、ふつ素化合物又はアンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を使用する電気めつきの用に供するものに限る。） | 電気めつき施設 |  |
| 31 | 別表第一第七十一号の五に掲げる施設 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設（前各号に該当するものを除く。） |  |
| 32 | 別表第一第七十一号の六に掲げる施設 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設（前各号に該当するものを除く。） |  |
| 33 | 別表第一第六十六号の二に掲げる施設 | エチレンオキサイド又は一・四―ジオキサンの混合施設（前各号に該当するものを除く。） |  |
| 34 | 別表第一第七十一号の五に掲げる施設 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設（前各号に該当するものを除く。） |  |
| 35 | 別表第一第七十一号の六に掲げる施設 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設（前各号に該当するものを除く。） |  |

表２　汚水等排出施設－2

|  | 水質汚濁防止法施行令別表第一の号番号 | 施設の種類 | 施設の用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設（洗びん施設を含む。） ハ 湯煮施設 | 畜産食料品製造業の用に供する |
| 2 | 3 | イ 水産動物原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 脱水施設 ニ ろ過施設 ホ 湯煮施設 | 水産食料品製造業の用に供する |
| 3 | 4 | イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 湯煮施設 | 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する |
| 4 | 5 | イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 湯煮施設 ニ 濃縮施設 ホ 精製施設 ヘ ろ過施設 | みそ、しよう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する |
| 5 | 6 | 洗浄施設 | 小麦粉製造業の用に供する |
| 6 | 7 | イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設（流送施設を含む。） ハ ろ過施設 ニ 分離施設 ホ 精製施設 | 砂糖製造業の用に供する |
| 7 | 8 | 粗製あんの沈でんそう | パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する |
| 8 | 9 | 洗米機 | 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する |
| 9 | 10 | イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設（洗びん施設を含む。） ハ 搾汁施設 ニ ろ過施設 ホ 湯煮施設 ヘ 蒸りゆう施設 | 飲料製造業の用に供する |
| 10 | 11 | イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 真空濃縮施設 ホ 水洗式脱臭施設 | 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する |
| 11 | 12 | イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 分離施設 | 動植物油脂製造業の用に供する |
| 12 | 13 | イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 分離施設 | イースト製造業の用に供する |
| 13 | 14 | イ 原料浸せき施設 ロ 洗浄施設（流送施設を含む。） ハ 分離施設 ニ 渋だめ及びこれに類する施設 | でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する |
| 14 | 15 | イ 原料処理施設 ロ ろ過施設 ハ 精製施設 | ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する |
| 15 | 16 | 湯煮施設 | めん類製造業の用に供する |
| 16 | 17 | 湯煮施設 | 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する |
| 17 | 18 | 抽出施設 | インスタントコーヒー製造業の用に供する |
| 18 | 18の2 | イ 原料処理施設 ロ 湯煮施設 ハ 洗浄施設 | 冷凍調理食品製造業の用に供する |
| 19 | 18の3 | イ 水洗式脱臭施設 ロ 洗浄施設 | たばこ製造業の用に供する |
| 20 | 19 | イ まゆ湯煮施設 ロ 副蚕処理施設 ハ 原料浸せき施設 ニ 精練機及び精練そう ホ シルケツト機 ヘ 漂白機及び漂白そう ト 染色施設 チ 薬液浸透施設 リ のり抜き施設 | 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する |
| 21 | 20 | イ 洗毛施設 ロ 洗化炭施設 | 洗毛業の用に供する |
| 22 | 21 | イ 湿式紡糸施設 ロ リンター又は未精練繊維の薬液処理施設 ハ 原料回収施設 | 化学繊維製造業の用に供する |
| 23 | 21の2 | 湿式バーカー | 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する |
| 24 | 21の3 | 接着機洗浄施設 | 合板製造業の用に供する |
| 25 | 21の4 | イ 湿式バーカー ロ 接着機洗浄施設 | パーテイクルボード製造業の用に供する |
| 26 | 22 | イ 湿式バーカー ロ 薬液浸透施設 | 木材薬品処理業の用に供する |
| 27 | 23 | イ 原料浸せき施設 ロ 湿式バーカー ハ 砕木機 ニ 蒸解施設 ホ 蒸解廃液濃縮施設 ヘ チツプ洗浄施設及びパルプ洗浄施設 ト 漂白施設 チ 抄紙施設（抄造施設を含む。） リ セロハン製膜施設 ヌ 湿式繊維板成型施設 ル 廃ガス洗浄施設 | パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する |
| 28 | 23の2 | イ 自動式フイルム現像洗浄施設 ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設 | 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する |
| 29 | 24 | イ ろ過施設 ロ 分離施設 ハ 水洗式破砕施設 ニ 廃ガス洗浄施設 ホ 湿式集じん施設 | 化学肥料製造業の用に供する |
| 30 | 26 | イ 洗浄施設 ロ ろ過施設 ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機 ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設 ホ 廃ガス洗浄施設 | 無機顔料製造業の用に供する |
| 31 | 27 | イ ろ過施設 ロ 遠心分離機 ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設 ニ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設 ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設 ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設 ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設 チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設 リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設 ヌ 廃ガス洗浄施設 ル 湿式集じん施設 | 前二号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する |
| 32 | 28 | イ 湿式アセチレンガス発生施設 ロ さく酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸りゆう施設 ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸りゆう施設 ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸りゆう施設 ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設 ヘ クロロプレンモノマー洗浄施設 | カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供する |
| 33 | 30 | イ 原料処理施設 ロ 蒸りゆう施設 ハ 遠心分離機 ニ ろ過施設 | 発酵工業（第五号、第十号及び第十三号に掲げる事業を除く。）の用に供する |
| 34 | 31 | イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸りゆう施設 ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設 ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設 | メタン誘導品製造業の用に供する |
| 35 | 32 | イ ろ過施設 ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設 ハ 遠心分離機 ニ 廃ガス洗浄施設 | 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する |
| 36 | 33 | イ 縮合反応施設 ロ 水洗施設 ハ 遠心分離機 ニ 静置分離器 ホ 弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸りゆう施設 ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸りゆう施設 ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設 チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設 リ 廃ガス洗浄施設 ヌ 湿式集じん施設 | 合成樹脂製造業の用に供する |
| 37 | 34 | イ ろ過施設 ロ 脱水施設 ハ 水洗施設 ニ ラテツクス濃縮施設 ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器 | 合成ゴム製造業の用に供する |
| 38 | 35 | イ 蒸りゆう施設 ロ 分離施設 ハ 廃ガス洗浄施設 | 有機ゴム薬品製造業の用に供する |
| 39 | 36 | イ 廃酸分離施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設 | 合成洗剤製造業の用に供する |

| 40 | 37 | イ 洗浄施設 ロ 分離施設 ハ ろ過施設 ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸りゆう施設 ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸りゆう施設 ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設 ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸りゆう施設及び硫酸濃縮施設 チ エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸りゆう施設及び濃縮施設 リ 二―エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸りゆう施設 ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設 ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設 オ ノルマルパラフイン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸りゆう施設 ワ プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器 カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設 ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設 タ 廃ガス洗浄施設 | 前六号に掲げる事業以外の石油化学工業（石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第五十一号に掲げる事業を除く。）の用に供する |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | 38 | イ 原料精製施設 ロ 塩析施設 | 石けん製造業の用に供する |
| 42 | 39 | イ 脱酸施設 ロ 脱臭施設 | 硬化油製造業の用に供する |
| 43 | 40 | 蒸りゆう施設 | 脂肪酸製造業の用に供する |
| 44 | 41 | イ 洗浄施設 ロ 抽出施設 | 香料製造業の用に供する |
| 45 | 42 | イ 原料処理施設 ロ 石灰づけ施設 ハ 洗浄施設 | ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する |
| 46 | 44 | イ 原料処理施設 ロ 脱水施設 | 天然樹脂製品製造業の用に供する |
| 47 | 45 | フルフラール蒸りゆう施設 | 木材化学工業の用に供する |
| 48 | 46 | イ 水洗施設 ロ ろ過施設 ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設 ニ 廃ガス洗浄施設 | 第二十八号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する |
| 49 | 47 | イ 動物原料処理施設 ロ ろ過施設 ハ 分離施設 ニ 混合施設（第二条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。） ホ 廃ガス洗浄施設 | 医薬品製造業の用に供する |
| 50 | 48 | 洗浄施設 | 火薬製造業の用に供する |
| 51 | 49 | 混合施設 | 農薬製造業の用に供する |
| 52 | 50 | 試薬製造施設 | 第二条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する 「第二条各号に掲げる物質」 ①カドミウム及びその化合物 ②シアン化合物 ③有機燐化合物（ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト（別名パラチオン）、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト（別名メチルパラチオン）、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト（別名メチルジメトン）及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト（別名ＥＰＮ）に限る。） ④鉛及びその化合物 ⑤六価クロム化合物 ⑥砒素及びその化合物 ⑦水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 ⑧ポリ塩化ビフェニル ⑨トリクロロエチレン ⑩テトラクロロエチレン ⑪ジクロロメタン ⑫四塩化炭素 ⑬一・二―ジクロロエタン ⑭一・一―ジクロロエチレン ⑮一・二―ジクロロエチレン ⑯一・一・一―トリクロロエタン ⑰一・一・二―トリクロロエタン ⑱一・三―ジクロロプロペン ⑲テトラメチルチウラムジスルフイド（別名チウラム） ⑳二―クロロ―四・六―ビス（エチルアミノ）―ｓ―トリアジン（別名シマジン） ㉑Ｓ―四―クロロベンジル＝Ｎ・Ｎ―ジエチルチオカルバマート（別名チオベンカルブ） ㉒ベンゼン ㉓セレン及びその化合物 ㉔ほう素及びその化合物 ㉕ふつ素及びその化合物 ㉖アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 ㉗塩化ビニルモノマー ㉘一・四―ジオキサン |
| 53 | 51 | イ 脱塩施設 ロ 原油常圧蒸りゆう施設 ハ 脱硫施設 ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設 ホ 潤滑油洗浄施設 | 石油精製業（潤滑油再生業を含む。）の用に供する |
| 54 | 51の2 | 直接加硫施設 | 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業（防振ゴム製造業を除く。）、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する |
| 55 | 51の3 | ラテツクス成形型洗浄施設 | 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供する |
| 56 | 52 | イ 洗浄施設 ロ 石灰づけ施設 ハ タンニンづけ施設 ニ クロム浴施設 ホ 染色施設 | 皮革製造業の用に供する |
| 57 | 53 | イ 研摩洗浄施設 ロ 廃ガス洗浄施設 | ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する |
| 58 | 54 | イ 抄造施設 ロ 成型機 ハ 水養生施設（蒸気養生施設を含む。） | セメント製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの |
| 59 | 55 | バツチヤープラント | 生コンクリート製造業の用に供する |
| 60 | 56 | 混合施設 | 有機質砂かべ材製造業の用に供する |
| 61 | 57 | 成型施設 | 人造黒鉛電極製造業の用に供する |
| 62 | 58 | イ 水洗式破砕施設 ロ 水洗式分別施設 ハ 酸処理施設 ニ 脱水施設 | 窯業原料（うわ薬原料を含む。）の精製業の用に供する |
| 63 | 59 | イ 水洗式破砕施設 ロ 水洗式分別施設 | 砕石業の用に供する |
| 64 | 61 | イ タール及びガス液分離施設 ロ ガス冷却洗浄施設 ハ 圧延施設 ニ 焼入れ施設 ホ 湿式集じん施設 | 鉄鋼業の用に供する |
| 65 | 62 | イ 還元そう ロ 電解施設（溶融塩電解施設を除く。） ハ 焼入れ施設 ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設 ヘ 湿式集じん施設 | 非鉄金属製造業の用に供する |
| 66 | 63 | イ 焼入れ施設 ロ 電解式洗浄施設 ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設 ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設 | 金属製品製造業又は機械器具製造業（武器製造業を含む。）の用に供する |
| 67 | 64 | イ タール及びガス液分離施設 ロ ガス冷却洗浄施設（脱硫化水素施設を含む。） | ガス供給業又はコークス製造業の用に供する |
| 68 | 65 | 酸又はアルカリによる表面処理施設 |  |
| 69 | 66 | 電気めつき施設 |  |

ロ）公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）の兼任ついて

①から③のような場合であって、工場相互間の距離、生産工程上の関連、指揮命令系統、当該工場の維持管理について権限を有する者の状況その他の主務大臣が定める基準を満たし、一人の公害防止管理者が二以上の工場の公害防止管理者となってもその職務を遂行するにあたって特に支障がないときには、同一人の兼任を認められることとなりました。

なお、この場合届出をする際に、基準に適合しているかどうかを審査しますので、必要に応じ、公害の防止に関する規定（業務規定）※１、委託契約書の写し※２、兼務公害防止管理者の執務に関する説明書※３を添付していただきます。

| 場合 | 詳細 | 主務大臣が定める基準（基準告示） |
| --- | --- | --- |
| ①一つの特定事業者が設置する複数の工場において、同一人を公害防止管理者として選任する場合。 | 一つの特定事業者が設置し、時間的・距離的に離れている同一敷地に無い複数の工場の場合において、兼務する公害防止管理者の責任・権限の所在、指揮命令系統が明確化され、かつ、公害防止業務の実行面において支障がない場合に兼務を認めるもの | 兼務工場が兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から二時間以内に到達できる場所にあること。 |
|  |  | 兼務工場が同種若しくは類似のものであるか、又は生産工程上密接な関連を有すること。 |
|  |  | 兼務工場に係る公害の防止に関する業務を統括管理する者が同一であるか、又は公害の防止に関する規定（業務規定）※１により兼務工場に係る公害の防止に関する業務の実施体制及び式命令系統が定められていること。 |
|  |  | 業務規定で兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限、異常時又は緊急時の連絡体制及び応急の措置等の対応策その他公害の防止に関する業務の実施に関し必要な事項が定められていること |
|  |  | 兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から他の兼務工場の公害の発生状況を監視できる通信手段が整備されていること。 |
|  |  | 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場の数は、５以下であること。 |
| ②特定事業者および当該特定事業者の子会社、当該特定事業者を子会社とする親会社又は当該親会社の子会社（当該特定事業者を除く）が設置する複数の工場において、同一人を公害防止管理者として選任する場合。 | 同一敷地内にある複数の工場で親子会社、兄弟会社の関係にあるものが、共同で公害防止業務を行う場合にあって、兼務する公害防止管理者の責任・権限の所在、指揮命令系統が明確化され、かつ、公害防止業務の実行面において支障がない場合に兼務を認めるもの。 | 兼務工場が同一敷地内に設置されていること。 |
|  |  | 兼務工場が同種若しくは類似のものであるか、又は生産工程上密接な関連を有すること。 |
|  |  | 次に掲げる事項について、特定事業者と兼務公害防止管理者の所属する会社の契約※２で具体的かつ体系的に定められていること。 イ 公害の防止に関する業務に関する特定事業者と兼務公害防止管理者の所属する会社との相互の義務及び責任並びに連携体制 ロ 兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限並びに指揮命令系統 |
|  |  | 業務規定で異常時又は緊急の連絡体制及び応急の措置等の対応策その他公害の防止に関する業務の実施に関し必要な事項が定められていること。 |
|  |  | 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場の数は、５以下であること。 |
| ③中小企業団体の組織に関する法律（昭和三十二年法律第百八十五号）第三条第一項第一号に掲げる事業協同組合、同項第二号に掲げる事業協同小組合若しくは同項第八号に掲げる商工組合又は水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第二条に規定する漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合でその地区が都道府県の区域を超えないものがその事業として公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に関する指導を行わせている場合において、当該組合の組合員（常時使用する従業員の数が、五十人以下のものに限る。）がその者を公害防止管理者として選任する場合 | 中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号）第３条第１項第１号に掲げる事業協同組合、同項第二号に掲げる事業協同小組合若しくは同項第８号に掲げる商工組合又は水産業協同組合法（昭和23年法律第242号）第２条に規定する漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合でその地区が都道府県の区域を超えないものがその事業として公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に関する指導を行わせている場合において、当該組合の組合員（常時使用する従業員の数が、50人以下のものに限る。） がその者を公害防止管理者として選任する場合は、次の基準を満たすこと。 | 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場が、やむを得ない場合を除き、同一の市町村（東京都にあっては特別区を含む。以下同じ。） の区域に設置されているものであること。 |
|  |  | 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場の数は、10以下であること。 |
| ④同一の業種に属する中小企業者が共同で公害防止管理者の資格を有するものに公害の防止に関する業務を行わせる場合において、当該中小企業者（常時使用する従業員の数が、50人以下のものに限る。）がその者を公害防止管理者として選任する場合。 | 近隣の同一種に属する中小企業者が共同で公害防止業務を行う場合であって、兼務する公害防止管理者の責任・権限の所在、指揮命令系統が明確化され、かつ、公害防止業務の実行面において支障がない場合に兼務を認めるもの。 | 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場が、やむを得ない場合を除き、同一の市町村の区域に設置されているものであること。 |
|  |  | 中小企業者と兼務公害防止管理者の契約で当該兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限並びに指揮命令系統が具体的かつ体系的に定められていること。 |
|  |  | 業務規定で異常時又は緊急時の連絡体制及び応急の措置等の対応策その他公害の防止に関する業務の実施に関し必要な事項が定められていること。 |
|  |  | 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場の数は、10以下であること。 |

添付書類の作成するにあたっての注意事項

※１　公害の防止に関する規定（業務規定）において規定が必要とされる事項

・公害防止の実施体制及び指揮命令系統

・兼務公害防止管理者の選任方法

・公害防止管理者の常駐ないし工場の平常時の維持管理、連絡責任者の選任

・兼務公害防止管理者の業務範囲、責任の所在及び権限の付与

・兼務公害防止管理者の平常時の監視方法（通信手段）、定期巡回頻度等

・異常時又は緊急時の連絡体制及び応急の措置等の対応策

・その他公害防止業務の実施に関し必要な事項　など

※２　（委託）契約書において規定が必要と考えられる事項

・兼務公害防止管理者の選任手続

・公害防止業務を執行する実施体制

・委託業務範囲並びに相互の義務並びに指揮命令系統

・兼務公害防止管理者に対する権限の付与

・兼務公害防止管理者が職務を誠実に行うこと、統括者が兼務公害防止管理者の報告・助言を尊重すること。作業員が兼務公害防止管理者の指示に従うことの明示。

・連絡責任者の選任、異常時又は緊急時の連絡方法　など

※３　兼務公害防止管理者の執務に関する説明書に記載すべき事項

・兼務公害防止管理者の氏名及び資格区分

・兼務公害防止管理者の常時勤務する工場の名称、所在地、種類及び施設区分

・他の兼務工場の名称、所在地、種類及び施設区分

・兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から他の兼務工場までの距離、到達時間及び交通機関

・兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から他の兼務工場の監視手段

・他の兼務工場への巡回頻度

・他の兼務工場の兼務公害防止管理者への連絡責任者

・事故その他緊急時における連絡方法　など

ハ）公害防止管理者（その代理者）に選任できる人

・水質関係第１種

| ①国家試験に合格した者 |  |
| --- | --- |
| ②右にあげる人で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了した者 | 技術士法に規定する技術士のうち、下記の科目を選択したもの。 技術部門; 選択科目. 化学部門; 全選択科目. 上下水道部門; 全選択科目. 衛生工学部門; 水質管理. 環境部門; 環境保全計画、環境測定. |
|  | 計量法に規定する計量士のうち、濃度に係る計量士（「環境計量士（濃度関係）」） |
|  | 薬剤師法第二条の規定による免許を受けている者 |

・水質関係第２種

| ①国家試験に合格した者 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ②右にあげる人で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了した者 | 計量法に規定する計量士のうち、濃度に係る計量士（「環境計量士（濃度関係）」） |  |
|  | 衛生工学衛生管理者であって、鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務に係る衛生管理者として一年以上その職務に従事したもの。 |  |
|  | 保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監察員の国家試験に合格した者または、鉱害防止係員に係る国家試験に合格した者 |  |
|  | 毒物劇物取扱責任者として一年以上その職務に従事したもの |  |
|  | 薬剤師法第二条の規定による免許を受けている者 |  |
|  | 甲種ガス主任技術者 |  |
|  | 乙種ガス主任技術者 |  |
|  | 技術士法に規定する技術士のうち、下記の科目を選択したもの。 技術部門; 選択科目. 化学部門; 全選択科目. 上下水道部門; 全選択科目. 衛生工学部門; 水質管理. 環境部門; 環境保全計画、環境測定. |
|  | 計量法に規定する計量士のうち、濃度に係る計量士（「環境計量士（濃度関係）」） |  |
| ③右にあげる人で実務の経験をし、主務大臣が行い、又は指定する講習の課程を修了した者。 実務とは 汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理 | 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学、化学又は農学（水産学を含み、農業経済学を除く。以下同じ。）の課程を修めて卒業したこと。 | ３年の実務経験 |
|  | 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学、化学若しくは農学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | ５年の実務経験 |
|  | 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | ７年の実務経験 |
|  | いずれにも該当しないとき。 | 10年の実務経験 |

・水質関係第３種

| ①国家試験に合格した者 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ②右にあげる人で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了した者 | 技術士法に規定する技術士のうち、下記の科目を選択したもの。 技術部門; 選択科目. 化学部門; 全選択科目. 上下水道部門; 全選択科目. 衛生工学部門; 水質管理. 農業部門; 農芸化学. 応用理学部門; 物理及び化学. 環境部門; 環境保全計画、環境測定. |
|  | 計量法に規定する計量士のうち、濃度に係る計量士（「環境計量士（濃度関係）」） |  |
|  | 薬剤師法第二条の規定による免許を受けている者 |  |
|  | 保安技術管理者等 |  |
| ③右にあげる人で実務の経験をし、主務大臣が行い、又は指定する講習の課程を修了した者。 実務とは 汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理 | 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学、化学又は農学（水産学を含み、農業経済学を除く。以下同じ。）の課程を修めて卒業したこと。 | 5年の実務経験 |
|  | 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学、化学若しくは農学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 7年の実務経験 |
|  | 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 9年の実務経験 |
|  | いずれにも該当しないとき。 | 12年の実務経験 |

・水質関係第４種

| ①国家試験に合格した者 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ②右にあげる人で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了した者 | 採石法（昭和二十五年法律第二百九十一号）第三十二条の二第一項第二号に規定する採石業務管理者として一年以上その職務に従事した者 |  |
|  | 薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第六十八条の二第二項の規定により生物由来製品の製造の管理をする者として一年以上その職務に従事したもの |  |
|  | 計量法に規定する計量士のうち、濃度に係る計量士（「環境計量士（濃度関係）」） |  |
|  | 薬剤師法第二条の規定による免許を受けている者 |  |
|  | 術士法に規定する技術士のうち、下記の科目を選択したもの。 技術部門; 選択科目. 化学部門; 全選択科目. 上下水道部門; 全選択科目. 衛生工学部門; 水質管理. 農業部門; 農芸化学. 応用理学部門; 物理及び化学. 環境部門; 環境保全計画、環境測定. |
| ③右にあげる人で実務の経験をし、主務大臣が行い、又は指定する講習の課程を修了した者。 実務とは 汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理 | 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学、化学又は農学（水産学を含み、農業経済学を除く。以下同じ。）の課程を修めて卒業したこと。 | 3年の実務経験 |
|  | 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学、化学若しくは農学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 5年の実務経験 |
|  | 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 7年の実務経験 |
|  | いずれにも該当しないとき。 | 10の実務経験 |

（２）公害防止主任管理者について

ばい煙発生施設及び汚水排出施設の両方が設置されている工場のうち、排出ガス量が40,000㎥／時以上であり、かつ、排出水量が10,000㎥／日以上である工場については、公害防止統括者並びに大気関係及び水質関係の施設の区分ごとに公害防止管理者を選任するほか、公害防止統括者を補佐し、両公害防止管理者を指揮する公害防止主任管理者（公害防止主任管理者の代理者も）を選任することとされています。

公害防止主任管理者（公害防止主任管理者の代理者）に選任できる資格者は、公害防止主任管理者の有資格者または、大気関係１種もしくは第３種の有資格者であり、かつ水質関係第１種もしくは第３種の有資格者であるものとされています。

しかし、特定事業者の公害防止意識の向上、公害防止技術の進歩の状況を考慮し、公害防止主任管理者を選任すべき工場において、ばい煙並びに汚水及び廃液の処理を確実に行うことができるものとして、主務省令で定める要件に該当する場合は公害防止主任管理者の選任を免除することができることになりました。選任を免除できる要件に該当した場合は、現に届け出をされている選任届は効力を有しますので、選任を免除するためには解任届を提出してください。

イ）選任が必要な場合

ばい煙発生施設から発生するばい煙を処理する施設がの汚水等発生施設（廃ガス洗浄施設や湿式集じん施設など）であるために、ばい煙の防止と汚水等の防止が一体化している場合があり、この場合、ばい煙発生施設に係る公害防止管理者と汚水等排出施設に係る公害防止管理者と汚水等排出施設に係る公害防止管理者の両者を指揮し、ばい煙の防止と汚水等の防止に万全を期す必要があるからです。

汚水等処理施設

ばい煙発生施設

＝汚水等排出施設

ばい煙発生施設

ばい煙

汚水

Aが管理

Aが管理　　　　　　　Bが管理

Yが両者を指揮

Bが管理

大気関係公害防止管理者：A

水質関係公害防止管理者：B

公害防止主任管理者：Y

ロ）不要な場合

①ばい煙発生施設に係る公害防止管理者と、当該ばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程に設置されている汚水等排出施設（廃ガス洗浄施設や湿式集じん施設など）に係る公害防止管理者を同一人物とする場合。

この場合は、大気関係公害防止管理者とばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程に選任されている水質関係公害防止管理者を同一人物が兼任する場合は、その者が大気関係と水質関係の両方の知識を併せ持つ公害防止管理者として、双方の施設の維持管理に当たるため、公害防止主任管理者の業務である大気汚染公害防止管理者と水質関係公害防止管理者の指揮・調整が不要となることから選任を免除するものです。

なお、大気関係と水質関係を同一人物が兼務することにより、その人が法に定める職務を誠実に行う上で支障が生じないようにしてください。

大気関係公害防止管理者と水質関係公害防止管理者ともに：A

汚水等処理施設

ばい煙発生施設

＝汚水等排出施設

ばい煙発生施設

ばい煙

汚水

Aが管理

両方Aが管理

Aが管理

②ばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程と汚水等排出施設から排出される汚水若しくは廃液の処理工程が互いに独立している場合。

汚水等処理施設

ばい煙発生施設

ばい煙発生施設

ばい煙

汚水

汚水等排出施設

Bが管理

Aが管理

Aが管理

Bが管理

ばい煙発生施設から排出されるばい煙処理の工程と汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液の処理工程がそれぞれ独立して存在するため、公害防止主任管理者の業務である大気関係公害防止管理者と水質関係公害防止管理者の指揮・調整が不要であることから選任を免除するものです。例えば、ばい煙発生処理の工程で乾式の集じん施設を用い、汚水等発生施設は別の工程にある場合などです。

大気関係公害防止管理者：A

水質関係公害防止管理者：B

２　届出るときの注意点

（１）届出の種類

| ケース | 届出書の名称 | 届出の時期 | 添付する書類 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公害防止統括者を選任・解任した場合 | 公害防止統括者選任、死亡・解任届出書（様式第１） | 選任した日から30日以内 | ― |  |
| 公害防止統括者の代理者を選任・解任した場合 | 公害防止統括者の代理者選任、死亡・解任届出書（様式第１） |  |  |  |
| 公害防止管理者を選任・解任した場合 | 公害防止管理者選任、死亡・解任届出書（様式第２） | 選任した日から30日以内 | 国家試験合格証書または資格認定講習修了証書の写し |  |
| 公害防止管理者の代理者を選任・解任した場合 | 公害防止管理者の代理者選任、死亡・解任届出書（様式第２） |  |  |  |
| 公害防止主任管理者を選任・解任した場合 | 公害防止主任管理者選任、死亡・解任届出書（様式第３） | 選任した日から30日以内 | 国家試験合格証書または資格認定講習修了証書の写し |  |
| 公害防止主任管理者の代理者を選任・解任した場合 | 公害防止主任管理者選任、死亡・解任届出書（様式第３） | 選任した日から30日以内 |  |  |
| 相続、合併などにより特定事業者の地位を承継した場合 | 承継届出書（様式第３の２） | 遅滞なく | 承継する者が二以上の相続人の同意により選定された場合 | ①相続同意証明書（様式第３の３） ②戸籍謄本 |
|  |  |  | 上記以外の場合 | ①相続証明書（様式第３の４） ②戸籍謄本 |
|  |  |  | 法人の場合 | 法人の登記簿の謄本 |

（２）書類の記入・作成方法

届出書はすべて同じものを２部提出して下さい。受付・審査後、一部は市で保管し、もう一部は届出者に返却します。大切に保管してください。

様式第１（第４条関係）

公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)　選任、死亡・解任届出書

令和３年１月28日

大東市長　様

届出者　住所　大東市谷川３－３－３

株式会社だいとう

氏名　代表取締役　大東はなこ

（氏名又は名称及び住所

並びに法人にあつては、

その代表者の氏名）

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第３条第３項の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

| 特定工場の名称 |  | 株式会社だいとう大東プレス工場 （℡ 870-9621） | ※ 整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定工場の所在地 |  | 〒574-8555 大東市谷川３－３－３ | ※ 受理年月日 | 年 月 日 |
| 特定事業者の常時使用する 従業員数 |  | 50名 | ※ 特定工場の番号 |  |
| 選任年月日 |  | 令和3年1月12日 | ※ 備 考 |  |
| 公害防止統括者 公害防止統括者の代理者 | 職 名 | 工場長 大東はなお |  |  |
|  | 氏 名 |  |  |  |
| 選任の事由 |  | 工場長就任の為 |  |  |
| （死亡・解任）年月日 |  | 令和3年1月12日 | ※ 備 考 |  |
| 公害防止統括者 公害防止統括者の代理者 | 職 名 | 工場長 大東たろう |  |  |
|  | 氏 名 |  |  |  |
| 解任の事由 |  | 定年退職の為 |  |  |

備考　１　※印の欄は記載しないこと。

２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

様式第２（第７条関係）

公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）選任、死亡・解任　届出書

令和３年１月29日

大東市長　様

届出者　住所　大東市谷川３－３－３

株式会社だいとう

氏名　代表取締役　大東はなこ

（氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名）

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第４条第３項において準用する第３条第３項（第６条第２項において準用する第３条第３項）の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

| 特定工場の名称 |  |  | 株式会社だいとう大東プレス工場 （℡ ８７０－９６２１ ） | ※整理番号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定工場の所在地 |  |  | （〒 ５７４－８５５５） 大東市谷川３－３－３ | ※受理年月日 |  | 年 月 日 |
| 大気関係 | 排出ガス量 |  | Ｎｍ３／時 | ※特定工場の番号 |  |  |
|  | ばい煙発生施設の種類 |  | 別紙のとおり。 |  |  |  |
| 水質関係 | 排出水量 |  | 15,000ｍ３／日 | ※備考 |  |  |
|  | 特定地下浸透水の浸透の有無 |  | 無 |  |  |  |
|  | 汚水等排出施設の種類 |  | 別紙のとおり。 |  |  |  |
| 騒音関係 | 騒音発生施設の種類 |  |  |  |  |  |
| 特定粉じん関係 | 特定粉じん発生施設の種類 |  |  |  |  |  |
| 一般粉じん関係 | 一般粉じん発生施設の種類 |  |  |  |  |  |
| 振動関係 | 振動発生施設の種類 |  |  |  |  |  |
| ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類関係 | ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類発生施設の種類 |  |  |  |  |  |
| 水質 関係第 １ 種 公害防止管理者 （公害防止管理者の代理者） |  | 選任年月日 |  |  | 令和３年１月１１日 |  |
|  |  | 職名 |  |  | 生産管理課サブリーダー |  |
|  |  | 氏名 |  |  | 大東和雄 |  |
|  |  | 担任業務の範囲 |  |  | 汚水施設の保守管理他 |  |
|  |  | 公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）が他 の工場の公害防止管理者（公害防止管理者の代理 者）を兼ねている場合は、その兼ねている工場の 名称及び所在地 |  |  | 株式会社だいとう大阪支店 大阪市茨田大宮15－15－15 |  |
| 選任の事由 |  |  |  |  | 前管理者定年退職のため |  |
| 水質 関係第 １ 種 公害防止管理者 （公害防止管理者の代理者） |  | （死亡・解任）年月日 |  |  | 令和3年１月１1日 |  |
|  |  | 職名 |  |  | 生産管理課リーダー |  |
|  |  | 氏名 |  |  | 大東こうじ |  |
|  |  | 担任業務の範囲 |  |  | 汚水発生施設の保守管理他 |  |
|  |  | 公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）が他 の工場の公害防止管理者（公害防止管理者の代理 者）を兼ねている場合は、その兼ねている工場の 名称及び所在地 |  |  | なし |  |
| 解任の事由 |  |  |  |  | 定年退職のため |  |

備考　１　大気関係、水質関係、騒音関係、特定粉じん関係、一般粉じん関係、振動関係又はダイオキシン類関係のうち該当する項に所要事項を記載すること。大気関係及び水質関係については公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)の項には、「○○関係第○種」公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)と記載すること。

２　公害防止管理者を２名以上選任する場合は、関係公害防止管理者及び同代理者の項を追加して記載すること。

３　※印の欄は記載しないこと。

４　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

５　公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）を２以上の工場に選任する場合は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第５条第２号の主務大臣が定める基準を満たしていることを証する書面を添付すること。

別紙

１　ばい煙発生施設

|  | 項番号 | 施設の種類 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第2条第2項第1号に規定するばい煙発生施設 |  |  |  |
|  | 記入しないでください。 |  |  |
| 上記以外のばい煙発生施設 |  |  |  |

注1　「項番号」には、大気汚染防止法施行令別表第1の項番号を記載してください。

注2　「施設の種類」には、大気汚染防止法施行令別表第1の施設の名称を記載してください。

２　汚水等排出施設

|  | 号番号 | 施設の種類 | 施設の用途 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第1に掲げる汚水等排出施設 | 48 | 洗浄施設 | 火薬製造業の用に供する | ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する火薬の製造の用に供する |
| 上記以外の汚水等排出施設 |  |  |  |  |

注1　「号番号」には、水質汚濁防止法施行令別表第1の号番号を記載してください。

注2　「施設の種類」には、水質汚濁防止法施行令別表第1の施設の名称を記載してください。

注3　「施設の用途」には、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第1に掲げる汚水

等排出施設について、同表に規定する用途を記載してください。

様式第３（第９条関係）

公害防止主任管理者（公害防止主任管理者の代理者）選任、死亡・解任　届出書

令和３年２月３日

大東市長　様

届出者　住所　大東市谷川３－３－３

株式会社だいとう

氏名　代表取締役　大東はなこ

（氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名）

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第５条第３項の規定において準用する第３条第３項（第６条第２項において準用する第３条第３項）の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

| 特定工場の名称 |  | 株式会社だいとう大東プレス工場 （℡ 870－9621 ） | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定工場の所在地 |  | 大東市谷川３－３－３ （〒 574－0064 ） | ※受理年月日 |  |
| 排出ガス量 |  | 40,000㎥／時 | ※特定工場の番号 |  |
| 排出水量 |  | 10,000㎥／日 | ※備考 |  |
| 選任年月日 |  | 令和３年２月３日 |  |  |
| 公害防止主任管理者（公害防止主任管理者の代理者） | 職名 | 工場長 |  |  |
|  | 氏名 | 大東はなお |  |  |
| 選任の事由 |  | 工場長就任のため |  |  |
| （死亡・解任）年月日 |  | 令和３年２月３日 | ※備考 |  |
| 公害防止主任管理者（公害防止主任管理者の代理者） | 職名 | 工場長 |  |  |
|  | 氏名 | 大東たろう |  |  |
| 解任の事由 |  | 定年退職のため |  |  |

備考　１　※印の欄は記載しないこと。

２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

様式第三の二（第十条の二関係）

承継届出書

令和３年１月28日

大東市長　様

届出者　住所　大東市谷川３－３－３

株式会社だいとう

氏名　代表取締役　大東はなこ

（氏名又は名称及び住所並びに法人に

あつては、その代表者の氏名）

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第３条第３項（第４条第３項、第５条第３項、第６条第２項において準用する第３条第３項）の規定による届出をした特定事業者の地位を承継したので、同法第６条の２第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

| 特定工場の名称 |  | 株式会社だいとう大東プレス工場 | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定工場の所在地 |  | 大東市谷川３－３－３ | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 承継の年月日 |  | 令和３年１月28日 | ※特定工場の番号 |  |
| 被承継者 | 氏名又は職名 | 株式会社だいとう 代表取締役 大東はなこ 大東市谷川３－３－３ | ※備 考 |  |
|  | 住所 |  |  |  |
| 承継の原因 |  | 会社合併 |  |  |

備考　１　※印の欄は記載しないこと。

２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。